1、使用说明

wmnologo大约 6 分钟

此页内容

- 一、视频教程

- 二、3D打印文件下载

- 三、WIFI版本文字教程

  - 1、启动设备

  - 2、配网状态

  - 3、配网步骤

  - 4、添加新设备到管理后台

  - 5、重新配网

- 四、4G版本文字教程

  - 1、 添加新设备到管理后台

- 五、Flash工具/Web端烧录固件

  - 1、Flash软件电脑上烧录

  - 2、Web端在线烧录

1、启动设备

板子默认出厂是关机状态，如果开机只需要按一下按键既可以（长按5秒是关机，短按一下是开机）

提示

板子出厂默认带有固件

2、配网状态

开机后任意时候双击按钮进入配网模式，会听到提示音“进入配网模式”。

3、配网步骤

1、连接Xiaozhi-XXXXXX热点

使用手机或电脑连接到设备的 WiFi 网络，通常以 Xiaozhi-XXXXXX 命名。选中并连接，等待几秒wifi热点连接成功，将自动进入选择界面，请勿提前手动关闭界面，如下图示：

提示

如果程序没有自动打开浏览器访问 http://192.168.4.1 ，请在确保无线局域网（WIFI）连接的网络是 Xiaozhi-XXXXXX 不要切换，使用浏览器 地址栏输入网址 http://192.168.4.1 进入设备的网络配置页面。

2、请在小智热点扫描到的2.4G网络中，选择用户自己家或办公室的WIFI网络（不用手动输入wifi名称SSID），选择名称后会自动填写。
在密码输入框中输入当前选择的wifi密码，点击 连接 按钮提交即可（如果是手机已经保存过的密码会自动提交）。

提示

注意：打开wifi扫描页面会有点慢，请等待5秒左右，请勿取消或关闭页面。

3、连接并重启设备

在网络配置页面上，选择 WiFi 名称（仅支持 2.4G，iPhone 热点要打开“最大兼容性”选项），SSID将会自动填写，在下方输入密码，然后点击 “连接” 按钮（如上图所示）。

如果 WiFi 名称和密码正确，设备将自动连接到 Wi-Fi，并显示 登录 成功标志，表示已经配置网络成功，设备将在 3 秒后自动重启。

重新启动后设备将会自动连接刚才配置的WIFI网络。
如果配置失败，请检查 WiFi 名称和密码是否正确，或者尝试重新配置。

4、添加新设备到管理后台

4G联网后，需要到 小智AI聊天机器人-控制面板 添加设备验证通过，才能正常使用设备进行AI语音聊天，请按照以下步骤操作：
确保设备已连接到互联网，能够通过“你好，小智”唤醒，并出现要求添加设备的提示语6位设备验证码（可以重复唤醒重听）。

电脑浏览器访问 小智AI聊天机器人-控制面板 后台：https://xiaozhi.me ，如未注册先注册账号。
在菜单选择“设备管理”，页面中找到“添加新设备”入口。
输入提示语中告知6位数字的设备 ID，然后点击“添加设备”按钮，如下图示。

设备将自动激活，并显示在“设备管理”页面上，就可以正常使用了。

5、重新配网

在设备开机后，直接按住boot按键（三个按键的中间位置），设备将重新配网，不再连接上次的WIFI网络。

四、4G版本文字教程

4G版本的无需进行配网，开机之后直接登陆后台绑定即可。

提示

4G切换到WIFI，或者WIFI切换到4G需要重新烧录固件

1、 添加新设备到管理后台

你的设备在WI-FI或4G联网后，需要到 小智AI聊天机器人-控制面板 添加设备验证通过，才能正常使用设备进行AI语音聊天，请按照以下步骤操作：
确保设备已连接到互联网，能够通过“你好，小智”唤醒，并出现要求添加设备的提示语6位设备验证码（可以重复唤醒重听）。

电脑浏览器访问 小智AI聊天机器人-控制面板 后台：https://xiaozhi.me ，如未注册先注册账号。
在菜单选择“设备管理”，页面中找到“添加新设备”入口。
输入提示语中告知6位数字的设备 ID，然后点击“添加设备”按钮，如下图示。

设备将自动激活，并显示在“设备管理”页面上，就可以正常使用了。

五、Flash工具/Web端烧录固件

1、Flash软件电脑上烧录

1）准备工作

安装 Flash 下载工具：https://dl.espressif.com/public/flash_download_tool.zip

2）下载固件

下载最新固件：https://github.com/WMnologo/xingzhi-ai/tree/main/firmware

下不了的同学下载下面链接固件

3）打开工具里的.exe文件

4）选择以下配置

5）烧录固件

提示

烧录固件需要进入下载模式，插上USB之后，按住Boot按键，然后在按一下复位按键，然后在松开Boot按键，此时可以看到，屏幕熄灭，说明进入下载模式

2、Web端在线烧录

1）准备工作

使用浏览器打开以下网址 ：https://espressif.github.io/esptool-js/

提示

目前在线烧录只支持 Microsoft Edge、Google Chrome浏览器

| Microsoft Edg | Google Chrome |
| --- | --- |

2）插入设备进入下载模式

提示

烧录固件需要进入下载模式，插上USB之后，按住Boot按键，然后在按一下复位按键，然后在松开Boot按键，此时可以看到，屏幕熄灭，说明进入下载模式

3）点击Connet按钮链接设备

点击Connet之后会弹出一个对话框，然后我们选择USB JTAG的设备

4）选择固件及配置

5）烧录完成