聊天宝音箱小智AI

使用教程

准备工作

板子接线方式

1、启动设备

板子默认出厂是关机状态，如果开机只需要按一下按键既可以（长按5秒是关机，短按一下是开机）

提示：

- 板子出厂默认带有固件

- 板子出厂已经连好了喇叭，不要轻易拿下，先拍照留存确保后续可以恢复连接

- 电池插头处丝印BAT+，喇叭插头处丝印SPK+

- 电池插到喇叭插头一定会损坏功放芯片导致没有声音。

- 如错误操作导致芯片损坏将导致失去保修。

- 如果配合音箱使用，电路板安装不要太紧导致按钮失效，同时拾音孔泡棉清理干净这样麦克风更灵敏

2、配网状态

开机后任意时候双击按钮进入配网模式，会听到提示音“进入配网模式”。

3、配网步骤

1、连接Xiaozhi-XXXXXX热点

使用手机或电脑连接到设备的 WiFi 网络，通常以 Xiaozhi-XXXXXX 命名。选中并连接，等待几秒wifi热点连接成功，将自动进入选择界面，请勿提前手动关闭界面，如下图示：

提示

如果程序没有自动打开浏览器访问 http://192.168.4.1 ，请在确保无线局域网（WIFI）连接的网络是 Xiaozhi-XXXXXX 不要切换，使用浏览器 地址栏输入网址 http://192.168.4.1 进入设备的网络配置页面。

- 请在小智热点扫描到的2.4G网络中，选择用户自己家或办公室的WIFI网络（不用手动输入wifi名称SSID），选择名称后会自动填写。
在密码输入框中输入当前选择的wifi密码，点击 连接 按钮提交即可（如果是手机已经保存过的密码会自动提交）

提示

注意：打开wifi扫描页面会有点慢，请等待5秒左右，请勿取消或关闭页面。

3、连接并重启设备

在网络配置页面上，选择 WiFi 名称（仅支持 2.4G，iPhone 热点要打开“最大兼容性”选项），SSID将会自动填写，在下方输入密码，然后点击 “连接” 按钮（如上图所示）。

如果 WiFi 名称和密码正确，设备将自动连接到 Wi-Fi，并显示 登录 成功标志，表示已经配置网络成功，设备将在 3 秒后自动重启。

重新启动后设备将会自动连接刚才配置的WIFI网络。
如果配置失败，请检查 WiFi 名称和密码是否正确，或者尝试重新配置。

4、添加新设备到管理后台

4G联网后，需要到 小智AI聊天机器人-控制面板 添加设备验证通过，才能正常使用设备进行AI语音聊天，请按照以下步骤操作：
确保设备已连接到互联网，能够通过“你好，小智”唤醒，并出现要求添加设备的提示语6位设备验证码（可以重复唤醒重听）。

电脑浏览器访问 小智AI聊天机器人-控制面板 后台：https://xiaozhi.me ，如未注册先注册账号。
在菜单选择“设备管理”，页面中找到“添加新设备”入口。
输入提示语中告知6位数字的设备 ID，然后点击“添加设备”按钮，如下图示。

设备将自动激活，并显示在“设备管理”页面上，就可以正常使用了。

5、重新配网

在设备开机后，两次点击按钮，设备将重新配网，不再连接上次的WIFI网络。

五、Flash工具/Web端烧录固件

1、Flash软件电脑上烧录

1）准备工作

安装 Flash 下载工具：

https://dl.espressif.com/public/flash_download_tool.zip

2）下载固件

下载最新固件：

https://github.com/boca24/xiaozhi-esp32/tree/main/release/

3）打开工具里的.exe文件

4）选择以下配置

芯片选择S3

串口选择板子对应的串口

5）烧录固件

提示

烧录不需要进入下载模式，插上绿板USB之后，直接运行下载。紫板USB不带数据，需要通过教程开头的接线图下载，见下图：